附件2：
监控系统项目设备采购需求

1.本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；
2.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

3.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按规定的格式在“技术响应表”中将其参数详细列明。

4、本项目不允许有负偏离，否则竞标无效。

	项号
	名称
	单位
	数量
	技术参数性能指标

	1
	红外高清枪机
	台
	32
	1.分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。

2.★最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。

3.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。

4.★具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps。

5.★具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。

6.可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。

7.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。

8.★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后30米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。

9.★防尘防水等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。

10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

	2
	红外高清半球
	台
	7
	1.400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;

2.★最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

3.快门 1/3秒至1/100,000秒

4.慢快门 支持

5.镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm可选)

6.调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°

7.镜头接口类型 M12

8.★日夜转换模式 ICR红外滤片式

9.★数字降噪 3D数字降噪

10.宽动态范围 120dB

11.视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG

12.帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)

感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 

13.★行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测

异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测

14★识别检测 支持人脸侦测

15.通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

16.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

17.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；

18电源接口类型 圆头电源接口

19功耗 非PoE：5.5W MAX 

20.PoE：7W MAX

21.红外照射距离 30米

22.防护等级 IP67

	3
	硬盘录像机（64路）
	台
	1
	a)解码性能强劲，全系列支持64路1080P解码；
b)专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入；
c)硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；
d)平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平

台接入；
e)接口一应俱全，满足各类外设接入需求；
 
•2U标准机箱，支持机架安装；
•8盘位，最大支持8TB硬盘
•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出
•支持8路1080P解码
•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC
•2个千兆网口
•自带16进4出报警口 
•2个USB2.0接口+1个USB3.0接口

	4
	监示器
	台
	1
	定制（国标）43寸

	5
	摄像机支架(钢质)
	套
	32
	室内外通用

	6
	电源适配器
	台
	39
	DC12V/2A输出，可室外使用（国标）

	7
	监控专用硬盘
	台
	8
	8TB,7200RPM,3.5寸,SATA

	8
	千兆交换机
	台
	6
	1.7个10/100BaseT（X），1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口；

2.1个1000BaseFX以太网光纤接口；

3.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；

4.存储转发交换方式；

5.平均无故障时间MTBF≥10万小时；

6.全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C；

7.工业级设计,安装简便、即插即用。

	9
	核心交换机
	台
	1
	1.24个10/100/1000Base-T以太网端口，

2.交机容量336Gbps，包转发率51Mpps

3.支持MAC地址自动学习和老化

4.支持静态、动态、黑洞MAC表项

5.支持源MAC地址过滤

6.支持接口MAC地址学习个数限制

7.支持4K个VLAN

8.支持Guest VLAN、Voice VLAN

9.支持GVRP协议

10.支持MUX VLAN功能

11.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

12.支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

13.支持静态路由、RIP、RIPng协议

14.支持作为SVF Client零配置即插即用

15.支持自动加载Client的大包和补丁

16.支持业务一键式自动下发
17.Client支持独立运行

	10
	光纤收发器
	对
	2
	1.即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据3 km；
2.超强防雷：6 kV防雷设计，品质保证；
3.波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本；
4.外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。

	11
	电源线
	米
	2000
	2*1.0*200（国标）

	12
	光纤
	米
	1000
	8芯单模(内径是9μm外径是125μm)，波长是1310和1550

	13
	网线（六类）
	箱
	10
	1.支持最大传输距离100米。
2.支持千兆以太网信号传输。
3.支持12V/24V电源传输。
4.聚乙烯（PE）护套，抗拉强度高，抗太阳辐射，防水性能高。
5.网线和电源线一次布线，施工方便。
6.支持最大传输距离100米。
7.支持百兆以太网信号传输。
8.支持12V/24V电源传输。
9.聚乙烯（PE）护套，抗拉强度高，抗太阳辐射，防水性能高。
网线和电源线一次布线，施工方便。

	14

	立杆(国产标配）
	根
	2
	3.5米立杆、 镀锌铜  变径杆 114变76含地笼

	15
	安装辅材
	批
	1
	水晶头，防雷器，防护罩，PVC管，软管，线槽，钉扣，光纤跳线，理线架，熔纤盒以及熔纤等

	16
	安装、调试及维保
	项
	1
	布线涉及道路线路的敷设，穿PVC管，以及立杆的开挖及灌水泥的固定，线路全部暗线； 线路距离远所设的节点，排线规范，安全。


