2022年度广西科学技术进步奖提名公示信息表

	成果名称
	北部湾港原油过驳风险管控关键技术与实践

	提名单位
	广西壮族自治区交通运输厅
	提名等级
	二等奖、三等奖

	候选个人
	李学东、侯志强、王永兴、陈梓松、覃规钦、高建村、徐宏伟、翁东虎、贺自力、浦天礼

	候选组织
	广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区船舶检验中心）,交通运输部水运科学研究所,北京石油化工学院,广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司

	项目简介
	1.立项背景
    2010年，钦州市引进并建成中石油1000万吨/年炼油项目和400万方国家原油储备库项目。从原油运输角度考虑，采用30万吨级大型油轮从中东通过海运至钦州港最为经济。当时，钦州港无10万吨级以上油品泊位且航道也不具备大型油轮通航条件。北部湾港没有海上原油过驳技术和经验，进口原油只能在湛江、新加坡等地使用10万吨级以下的油轮作为二程船中转运至钦州港，中转运距长、企业物流成本高，且船期难以保证。因此，针对北部湾外海恶劣海况条件，研发海上原油过驳安全风险管控关键技术，对于保障中石油炼油项目和国家原油储备库项目对原油的需求具有重要意义。
2.主要技术内容
    （1）研究复杂外海海况条件下过驳锚地选址方法。集成运用交通流大数据深度挖掘算法、台风路径可视渲染技术和多源异构地理数据融合技术构建外海复杂多因素限制条件下过驳锚地选址模型。充分考虑多个过驳船型同时过驳需求，提出北部湾外海三个过驳锚地布局方案，制定复杂外海条件下过驳锚地选址和布局准则。
   （2）研究过驳锚地核心“三区”布置方案。综合运用超大型油轮实船锚泊运动大数据包络图分析和火灾爆炸事故后果模拟分析方法，研究“三区”（锚泊区、安全区和警戒区）海域定量划分技术问题，为“三区”布置提供理论支撑。
   （3）研究船对船锚地过驳作业条件和工艺方案。针对北部湾港外过驳锚地恶劣海况条件和通航环境，应用船舶运动控制学理论及船舶安全工程学理论，提出外海锚地大型原油船舶作业条件，制定一整套锚泊、靠泊、过驳、离泊作业工艺方案。
   （4）研发外海过驳作业风险评估技术。从外海海况条件、靠离泊作业、设备设施、原油理化性质、安全管理和作业人员等方面，应用安全系统工程理论，定量风险评估外海原油过驳作业风险，提出安全保障措施。

3.技术经济指标
  （1）研发的技术适用于海域浪高小于2米、风速小于13.8米/秒、能见度大于1000米等条件下的过驳作业，原油过驳速率5500吨/小时。
   （2）系统考虑原油运输代表船型作业的差别性，包括30万吨级以上的ULCC 、20～30 万吨级 VLCC以及12～20 万吨级苏伊士型（Suezmax）等。
   （3）提出锚泊区、安全区和警戒区海域范围划定方法；海况作业标准；靠球尺度、布置方法；船舶间连接方法。
4.应用及效益情况
   研究成果对北部湾港外锚地海上原油过驳项目的顺利实施和安全运营发挥了重要作用。从2011年11月15日起，10年来共有454艘次母船、1630艘次子船在北部湾海上原油过驳基地实现无事故、零污染过驳，总过驳量达8610.8万吨。目前，广西北部湾港已成为中国沿海港口中海上原油过驳量最大的港口，原油过驳量连续八年居中国首位、全球前列，显著增强了广西北部湾港口的核心竞争力，产生了巨大的经济效益和社会效益。

	主要知识产权和标准规范等目录

	序号
	知识产权

（标准）类别
	知识产权（标准）具体名称
	国家

（地区）
	授权号

（标准编号）
	授权（标准发布）日期
	证书编号（标准批准发布部门）
	权利人（标准起草单位）
	发明人（标准起草人）
	发明专利（标准）有效状态

	1
	学术论文
	北部湾港原油过驳基地建设实践
	中国
	2021(11):46-48.
	2021-11-01
	中国港口
	交通运输部水运科学研究所, 广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司,广西北部湾港口管理局钦州分局
	李学东,侯志强,贺自力,李盛乐
	/

	2
	学术论文
	港外锚地原油过驳实践探索
	中国
	2021,44(12):17-19.
	2021-12-15
	世界海运
	交通运输部水运科学研究所,广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司,广西北部湾港口管理局钦州分局
	李学东,侯志强,贺自力,李盛乐
	/

	3
	学术论文
	北部湾港外锚地原油过驳方案
	中国
	2021(06):61-64.
	2021-12-01
	港口装卸
	交通运输部水运科学研究所, 广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司,广西北部湾港口管理局钦州分局
	李学东,侯志强,贺自力,李盛乐,陆俊成
	/

	4
	学术论文
	常态化疫情防控下海上原油过驳安全举措
	中国
	2021(03):19-22.
	2021-03-15
	中国水运
	广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司
	蒲天礼
	/

	5
	学术论文
	北部湾海上原油过驳大风浪天气中拖轮操作方法
	中国
	2017(11):60-62.
	2017-11-15
	中国水运
	宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司
	蒲天礼
	/

	6
	学术论文
	港外锚地相对安全距离研究
	中国
	2015,35(01):16-18+24.
	2015-01-25
	中国港湾建设
	交通运输部水运科学研究所
	李学东
	/

	7
	学术论文
	广西北部湾港危险货物集中区域安全风险评估分析
	中国
	2022(10):85-87.
	2022-05-30
	珠江水运
	广西壮族自治区港航发展中心
	王永兴
	/

	8
	学术论文
	多米诺效应对港口油品储罐事故概率的影响
	中国
	2020,30(09):59-65.
	2020-09-15
	中国安全科学学报
	交通运输部水运科学研究所，广西壮族自治区港航发展中心
	侯志强,陈梓松
	/

	9
	软件著作权
	数字船舶操纵运动控制与模拟仿真论证平台V2.0
	中国
	2021SR1317442
	2021-09-03
	中华人民共和国国家版权局
	广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司
	李学东，侯志强，宋扬
	/

	10
	软件著作权
	沿海船舶AIS交通流数据解析软件V2.0
	中国
	2021SR1324568
	2021-09-06
	中华人民共和国国家版权局
	广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司
	李学东，宋扬，侯志强
	/

	11
	标准
	危险货物港口作业安全评价导则
	中国
	JT/T 845-2020
	2020-07-01
	中华人民共和国交通运输部
	交通运输部水运科学研究所
	侯志强,徐宏伟等
	有效

	12
	标准
	危险货物港口建设项目安全预评价规范
	中国
	JTS/T 108-1-2019
	2019-12-01
	中华人民共和国交通运输部
	交通运输部水运科学研究所、浙江省交通运输厅、北京交运安全卫生技术咨询中心、大连港油品码头公司、交通运输部天津水运工程科学研究所
	侯志强,徐宏伟等
	有效


